2013年度全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量分析报告

为了适应现阶段我国地氟病和地砷病防治工作需要，进一步加强全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量控制，中国疾病预防控制中心地方病控制中心于2013年度继续开展全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量考核，考核范围包括部分省级及承担地方性氟中毒和地方性砷中毒监测任务的地、市、县级氟、砷检测实验室。目前,各省参加考核的实验室已经完成了考核样品的检测任务，并规范地上报了检测数据，现将各实验室的考核结果分析如下。

1.考核样品的发放及检测结果的反馈

1.1考核样品

含氟考核样品：含氟水样，编号分别为FS20130401和FS20130402；含氟冻干尿样，编号分别为FN20130401和 FN20130402。

含砷考核样品：含砷水样，编号分别为AS20130401和AS20130402；含砷冻干尿样，编号分别为AN20130401和 AN20130402。

1.2 考核范围

水中氟化物含量检测考核范围包括全国29个参加饮水型氟中毒监测项目和7个参加饮茶型氟中毒监测项目的省（自治区、直辖市、新疆生产建设兵团）；尿中氟化物含量检测考核范围包括全国9个参加燃煤型氟中毒监测项目的省（自治区、直辖市）。

水中砷化物含量检测和尿中砷化物含量检测考核范围包括全国14个参加砷中毒监测项目的省（自治区、直辖市、新疆生产建设兵团）。

2.考核结果

2.1评价方法

采用Z比分值法对检测结果进行统计分析。

2.2含氟样品检测考核结果

2.2.1省级实验室考核结果

所有参加水中氟化物含量检测和尿中氟化物含量检测考核的省级实验室，本次考核结果均为合格，合格率为100.00%。

2.2.2地、市、县级实验室考核结果

396个地、市、县级实验室反馈了水中氟化物含量检测结果，经考核，386个实验室合格，5个实验室基本合格，5个实验室不合格，合格率为97.47%。

67个地、市、县级实验室反馈了尿中氟化物含量检测结果，经考核，63个实验室合格，3个实验室基本合格，1个实验室不合格，合格率为94.03%。

2.3含砷样品检测考核结果

2.3.1省级实验室考核结果

所有参加水中砷化物含量检测和尿中砷化物含量检测考核的省级实验室，本次考核结果均为合格，合格率为100.00%。

2.3.2地、市、县级实验室考核结果

88个地、市、县级实验室反馈了水中砷化物含量检测结果，经考核，全部合格，合格率为100.00%。

58个地、市、县级实验室反馈了尿中砷化物含量检测结果，经考核，57个实验室合格，1个实验室不合格，合格率为98.28%。

3.考核样品浓度的公议值

以没有异常值的省级和地、市、县级实验室检测结果计算各考核样品的公议值。含氟水样FS20130401和FS20130402的公议值分别为0.98±0.06mg/L和2.17±0.12mg/L；含氟冻干尿样FN20130401和FN20130402的公议值分别为0.88±0.12mg/L和2.89±0.30mg/L；含砷水样AS20130401和AS20130402的公议值分别为0.030±0.003mg/L和0.150±0.009mg/L；含砷冻干尿样AN20130401和AN20130402的公议值分别为0.031±0.006mg/L和0.155±0.018mg/L。

4.小结

总体看来，本次考核的结果比较满意，绝大多数省级和地、市、县级实验室均具有较好的氟、砷检测能力，但是仍然存在部分实验室检测结果不合格或不可靠。部分往年考核合格的实验室，今年的考核结果却不合格，表明这些实验室检测能力还很不稳定。各实验室应分析原因、查找不足，并及时纠正，以提高氟、砷检测的精密度和准确度。建议各省加强对地、市、县级氟、砷检测实验室的建设，提高对实验室技术人员的培训力度。地病中心也将在今后的工作中为有需要的省份提供更多技术支持，以提升我国各级地方病防治机构氟、砷检测实验室的检测水平。