2012年度全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量分析报告

为了适应现阶段我国地氟病和地砷病防治工作需要，进一步加强全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量控制，中国疾病预防控制中心地方病控制中心于2012年度继续开展全国地方病防治机构实验室氟、砷测定质量考核，考核范围包括部分省级及承担地方性氟中毒和地方性砷中毒监测任务的地、市、县级氟、砷检测实验室。各省参加考核的实验室按照要求完成了考核样品的检测任务，并规范地上报了检测数据，现将各实验室的考核结果分析如下。

1.考核样品及考核范围

1.1考核样品

含氟考核样品：编号分别为FS20120301和FS20120302的含氟水样；编号分别为FN20120301和 FN20120302的含氟冻干尿样。

含砷考核样品：编号分别为AS20120301和AS20120302的含砷水样；编号分别为AN20120301和 AN20120302的含砷冻干尿样。

1.2 考核范围

水中氟化物含量检测考核范围包括全国29个参加饮水型氟中毒监测项目和7个参加饮茶型氟中毒监测项目的省份（自治区、直辖市、新疆生产建设兵团）；尿中氟化物含量检测考核范围包括全国8个参加燃煤型氟中毒监测项目的省份（自治区、直辖市）。

水中砷化物含量检测和尿中砷化物含量检测考核范围包括全国14个参加砷中毒监测项目的省份（自治区、直辖市、新疆生产建设兵团）。

2.考核结果

2.1评价方法

采用Z比分值法对检测结果进行统计分析。

2.2含氟样品检测考核结果

所有参加水中氟化物含量检测和尿中氟化物含量检测考核的省级实验室，其考核结果均为合格，合格率为100.00%。已反馈水中氟化物含量检测结果的377个地、市、县级实验室中，366个实验室考核合格，2个实验室考核基本合格，9个实验室考核不合格，合格率为97.61%。已反馈尿中氟化物含量检测结果的63个地、市、县级实验室中，62个实验室考核合格， 1个实验室考核不合格，合格率为98.41%。

2.3含砷样品检测考核结果

除新疆生产建设兵团疾病预防控制中心水中砷化物和尿中砷化物含量检测结果不合格，其余所有参加水中砷化物含量检测考核和尿中砷化物含量检测考核的省级实验室，考核结果均为合格，合格率均为为92.86%。已反馈水中砷化物含量检测结果的82个地、市、县级实验室中，75个实验室考核合格， 7个实验室考核不合格，合格率为91.46%。已反馈尿中砷化物含量检测结果的60个地、市、县级实验室中，59个实验室考核合格， 1个实验室考核不合格，合格率为98.33%。

3.考核样品浓度的公议值

含氟水样FS20120301和FS20120302的公议值分别为0.52±0.01mg/L和1.93±0.04mg/L；含氟冻干尿样FN20120301和FN20120302的公议值分别为0.97±0.05mg/L和2.47±0.08mg/L；含砷水样AS20120301和AS20120302的公议值分别为0.030±0.001mg/L和0.146±0.006mg/L；含砷冻干尿样AN20120301和AN20120302的公议值分别为0.031±0.002mg/L和0.141±0.014mg/L。

4.小结

总体看来，本次考核的结果比较理想，绝大多数省级和地、市、县级实验室均具有较好的氟、砷检测能力，但是仍然存在部分实验室检测结果不合格或不可靠。部分往年考核合格的实验室，今年的考核结果却不合格，表明这些实验室检测能力还很不稳定。建议分析原因，查找不足，及时纠正，以提高氟、砷检测的精密度和准确度。

测定样品中氟化物、砷化物含量是地方性氟中毒、地方性砷中毒防治研究的基础工作，是为国家制定科学有效的防治策略提供基础数据，必须保证检测质量。因此，我们要将全国地方病防治机构实验室氟、砷检测质量控制工作长期持续地开展下去。建议各省加强对地、市、县级实验室技术人员的培训和氟、砷检测实验室的装备，地病中心也将在今后的工作中为有需要的省份提供更多技术支持，以使我国各级地方病防治机构氟、砷检测实验室都能够具有较高的检测水平。