2012年度全国饮水型地方性砷中毒监测报告

按照《饮水型地方性砷中毒监测方案》（中疾控地病发〔2012〕6）号），2012年7月至2013年1月，全国11个省份及新疆生产建设兵团组织开展了饮水型地方性砷中毒监测工作。全国饮水型砷中毒监测采取的是定点监测的方式，要求各省份的监测县和监测村与往年相同。现将监测结果报告如下。

一、监测结果

（一）监测村饮水砷含量监测结果。

本年度共计监测105个村，其中已改水村90个，占监测村数的85.71％；未改水村15个，占监测村数的14.29％。

在90个改水村，共监测了64个改水工程。其中，小型改水工程44个，占监测工程的68.75％；大型改水工程20个，占监测工程的31.25％。正常运转工程56个，占监测工程的87.50％；间歇运转工程7个，占监测工程的10.94％；报废工程1个，占监测工程的1.56％。水砷含量合格工程52个，占监测工程的81.25％，覆盖人口17.76万人；水砷含量超标工程12个，占监测工程的18.75％，覆盖人口6.08万人。其中不能正常运转的改水工程主要分布在内蒙古、湖北、云南、青海和甘肃。水砷超标的改水工程主要分布在内蒙古、青海、甘肃、宁夏和新疆，超标井覆盖人口60809人，占全部工程覆盖人口的25.50%。其中，内蒙古监测的18个工程中，有5个工程水砷超标，覆盖人口为5.35万人，占全部18个工程覆盖人口的42.18%；新疆监测的3个改水工程水砷含量全部超标，覆盖人口4069人。

在15个未改水村，监测了186户家庭的饮用水砷含量，水砷含量达标（≤0.05mg/L）145户，合格率为77.96％，覆盖人口638人；水砷含量超标41户，超标率为22.04％，覆盖人口773人。其中，水砷含量>0.05mg/L且≤0.1mg/L的30户，占超标户数的73.17％；水砷含量>0.1mg/L的11户，占超标户数的26.83％。其中内蒙古超标率最低，仅为2.78%。

（二）砷中毒病情和尿砷水平监测结果。

本年度共在57个改水工程运转正常且水砷含量合格的监测村中，检查了12578人，砷中毒患者检出率为3.26％。其中轻度病例340例，检出率为2.70％；中度病例52例，检出率为0.41％；重度病例18例，检出率为0.14％。尚有338例可疑病例，占检查人数的2.69％。无新发病例。皮肤癌1例。内蒙古和山西病人较多，分别为258人和102人。

本年度共在40个未改水村和改水工程非正常运转或水砷含量超标的自然村中，检查了饮用高砷水源的常住人口9137人，砷中毒患者检出率为7.68％，其中轻度病例543例，检出率为5.94％；中度病例117例，检出率为1.28％；重度病例42例，检出率为0.46％。尚有可疑病例367例，占检查人数的4.02％。新发病例4例，出现在安徽省。无皮肤癌病例。青海、内蒙古和甘肃病人较多，分别为398人、168人和112人。

本年度在50个改水工程运转正常且水砷含量合格的监测村中，共检测了1169份尿样，尿砷范围为未检出～0.5746mg/L，中位数为0.0031mg/L。山西尿砷中位数最大，为0.0081mg/L。在32个未改水村和改水工程非正常运转或水砷含量超标的监测村中，共检测了794份尿样，尿砷范围为未检出～0.8390 mg/L，中位数为0.0121mg/L。新疆尿砷中位数最大，为0.0191mg/L。

二、主要结论

（一）在90个改水村，共监测64个改水工程，正常运转工程56个，占监测工程的87.50％；水砷含量合格工程52个，占监测工程的81.25％。在15个未改水村，监测186户家庭水砷含量，水砷超标41户，超标率为22.04％。

（二）在改水工程正常运转且水砷含量合格的监测村，砷中毒患者检出率为3.26％。尿砷中位数为0.0031mg/L。

（三）在未改水村和改水工程非正常运转或水砷含量超标的监测村，高砷水源暴露人口的砷中毒患者检出率为7.68％。尿砷中位数为0.0121mg/L。

三、防治工作建议

（一）加快改水工程进度，尽快建立健全长效工作机制，加强降砷改水工程的管理和维护。

（二）强化基层监测人员的培训，提高监测工作的质量。